Introducción

El siguiente documento tiene como propósito reportar lo realizado en Implementación del protocolo criptográfico seguro y eficiente para manejo de información médica en dispositivos inteligentes, en conjunto con el sistema de autenticación de sensores en una red de área corporal basada en acelerómetro.

Se desglosa de forma detallada las complicaciones encontradas a lo largo de la implementación, así como las acciones realizadas para corregir su funcionamiento, también se incluyen los factores que debe ser tomados en cuenta a la hora de realizar pruebas, todo con el fin de facilitar futuras implementaciones.

Propuesta

La propuesta propone 4 elementos un Servidor A, un Nodo Coordinador B, un Sensor o Sensores C y un Actuador D.

- Servidor A.

Este elemento será una computadora, la cual tendrá montado un servidor en espera de peticiones.

- Nodo Coordinador B.

Este elemento será una Raspberry Pi 4 en conjunto con un sensor MPU-9250, la cual actuará de intermediario entre el Servidor A y el Actuador D, además de recibir los datos de los sensores C.

- Sensor o Sensores C.

Los sensores C dependerán del uso médico y para su autenticación es necesario la inclusión de un sensor MPU-9250.

- Actuador D.

El actuador D será un Arduino que recibirá comunicación desde el Nodo Coordinador B.

El siguiente esquema muestra detalladamente la comunicación y mensajes existentes entre los entes anteriormente listados:

Para el sistema de autenticación de sensores fue necesaria la inclusión de una fase 0 que se muestra en el siguiente diagrama:

Para la generación de llaves se hará uso de Kyber-512, para la función hash se hará uso de SHA-256, además se hará uso de una función KDF, para la encriptación se hará uso de AES en modo CBC, para la firma se hará uso de Dilithium 2.

Desarrollo

Del lado del Servidor A y Nodo Coordinador B, se decidió hacer uso de Python para el desarrollo de esta implementación.

Se hizo uso de tres bibliotecas externas “pycryptodome”, “pqcrypto” y “FaBo9Axis_MPU9250” así que es necesario descargar e instalar estas bibliotecas para el funcionamiento correcto de esta implementación.

Al no saber la cantidad de sensores que serán agregados, ya que esto depende de la aplicación que se le quiera dar a la implementación, se decidió que toda la información que se desee enviar sea agregada en un documento, este puede ser .pdf, .txt, .doc e incluso imágenes es completamente libre.

Del lado del Actuador D se decidió usar una placa de desarrollo NodeMcu (ESP8266) esta utiliza el compilador de Arduino para cargar programas dentro de ella, se decidió utilizar esta placa de desarrollo por varias razones, una de ella es el precio ya que esta es muy barata, cuesta alrededor de 7 – 8 dlls, además esta placa ya tiene incluida un módulo de Wifi, además de que la documentación que existe es amplia, cuenta con diversas librerías y ejemplos que permiten realizar aplicaciones de forma sencilla y rápida, es necesario descargar la librería de ESP8266 y agregarla al compilador de Arduino para su correcto funcionamiento ya que por default este no la incluye.

- Funcionamiento

La aplicación se compone de un programa con sockets y un Web Service.

El Servidor A tendrá montado el servidor con un socket en blind, esperando peticiones del nodo Coordinador B

El Nodo Coordinador B hará función de cliente para el Servidor A realizará peticiones al servidor cada vez que lo necesite, para la autenticación de sensores, este elemento también tiene un servidor montado en espera de una petición de un sensor, además hace peticiones POST a un Web Service que estará montado en el Actuador D.

El Actuador D tendrá montado un Web Service el cual estará en espera de peticiones del nodo Coordinador B, se decidió realizarlo de esta forma para evitar abrir otro socket en el nodo coordinar B y aquí, aunque internamente si se realiza, a la hora de realizar la petición se automatiza todo este proceso. haciendo más ligero el código e igual de eficiente.

Los sensores realizaran peticiones al servidor montado en el Nodo Coordinador B en busca de autenticación, para esto se abre un socket y hace función de cliente.

- Dificultades.

  - Problemas con Arduino

A la hora del desarrollo de la aplicación en el Arduino, surgió una dificultad con la librería de Dilithium 2, esta al estar pensada en ser utilizada en una arquitectura de 64, 32 bits o ARM, existen algunos tipos de datos que utilizan una gran cantidad de memoria, el Arduino al ser un dispositivo de 8 bits estos datos no pueden ser utilizados ya que no pueden ser declarados, la cantidad de memoria utilizada es mayor a la que se tiene, la solución es: tener que reestructurar la librería para ser utilizada en una arquitectura de 8 bits, hacer uso de arreglos para lograr esto, sin embargo el tiempo de desarrollo de esta librería es amplio podría tardar algunos meses en completarse. Por tal razón se tuvo que reestructurar el protocolo en la fase de firma. Quedando de tal forma.

Ahora la verificación igual de ser realizada por el Actuador D será realizada por el Nodo Coordinador B, la verificación del hash seguirá siendo realizada en el Actuador D.

Nodo Coordinador B

Actuador D

Vk (S, MI, PkA) -> T/F

Verificar h’MI == hMI

hMI

  - Problemas con la instalación de la librería “pqcripto” y solución.

Se detecto el problema de que al instalar la librería de “pqcripto” en versiones iguales o superiores a Python 3.8, su instalación con pip falla, como recomendación primeramente el equipo debe estar completamente actualizado.

El error detectado es uno que está relacionado con el archivo “setup.py”, específicamente indicando que la librería “setuptools” no existe, aun cuando esta si se encuentra dentro del sistema. Este error es causado por un conflicto con los archivos de instalación.

Para su solución es necesario descargar los archivos de instalación en https://pypi.org/project/pqcrypto/, se descargará un archivo con extensión “.tar.gz” se debe descomprimir dicho archivo, dentro de la carpeta obtenida se debe eliminar el archivo “pyproject.toml” posteriormente se vuelve a comprimir esta carpeta, la extensión es indiferente puede ser “.tar”, “.zip” o “.rar”. En la ubicación de este archivo se debe correr el comando “pip install Archhivo_comprimido”, de esta forma la librería debería ser instalada sin ningún problema.

  - Problemas con el uso de la librería “FaBo9Axis_MPU9250” con Python 3 o superior y solución.

Un problema detectado con esta librería es que dicha librería esta escrita para Python 2.7.

Para resolver el problema debemos dirigirnos a la carpeta donde fue instalada la librería normalmente la ruta es “.local/lib/python3.8/site-packages/ FaBo9Axis_MPU9250” dentro de esta carpeta hay un archivo con nombre MPU9250.py este debe ser editado.

Al final del archivo existe un “if” que se muestra en la siguiente imagen todo lo que se encuentra dentro de ese “if” debe ser comentado.

El código terminara de esta forma y debe ser guardado, posteriormente a esto la librería podría ser usada sin ningún problema.

  - Problemas con la recepción de archivos incompletos y solución.

Un problema observado realizando pruebas ya con los 4 elementos funcionando, es en la recepción de documentos, las primeras pruebas realizadas en local host no surgió ningún problema sin embargo, en el escenario donde todos los dispositivos ya están funcionando con WIFI se detectaron algunos problemas, en distancias cortas entre los dispositivos y el punto de acceso a internet las pruebas fueron exitosas, por otra parte en el caso de existir distancias lejanas del punto de acceso a internet, se observó que algunos datos estaban llegando incompletos, especialmente el documento encriptado y el bloque de firma. Por alguna razón al existir mucha distancia, bloques de datos arriba de los 1024 bytes son susceptibles a perderse, además si estos se envían de forma muy continua de igual forma tiende a perderse información. Este es un problema grave sobre todo en el documento encriptado ya que se desencripta en bloques de 16 bytes, al estar incompleto el archivo el sistema completo falla.

La solución que se dio fue que todos los bloques enviados no sean superiores a 1024 bytes, además de darle pausas al envió de datos, como se observa en la siguiente figura.

En la línea 490 del código destinado al nodo coordinador B, se tiene un sleep de .5 para prevenir fallas a la hora de la recepción de documentos. El problema de esta solución es que aumenta el tiempo de ejecución, por tal razón se recomienda que dependiendo el escenario en el que se use este sistema se realicen pruebas para que este tiempo sea el mínimo.

Pruebas realizadas

Para estas pruebas se hizo uso de 4 dispositivos todos conectados en la misma red mediante Wifi, existe una distancia aproximada de 10 m con paredes entre los dispositivos y el modem.

- El servidor A es un sistema Ubuntu 20.04 con Python 3.8 su dirección IP es 192.168.100.11.

- El nodo Coordinador B es una Raspberry Pi 4 B con Raspbian y Python 3.7, además tiene conectado un sensor MPU-9250 y su dirección IP es 192.168.100.90.

- El sensor MPU-9250 que solicita autenticación esta conectado a una Raspberry Pi 4 B con Raspbian, Python 3.7 y su dirección IP es 192.168.100.91.

- Como Actuador D se tiene una placa de desarrollo NodeMcu (ESP8266) con dirección IP 192.168.100.59.

Se realizaron 2 pruebas una donde el sensor es rechazado y otra donde es aceptado.

El primer paso fue correr el Servidor A en su respectiva dirección IP.

Después se corrió él Nodo Coordinador B en su dirección IP y apuntando a la dirección IP del Servidor A.

En conjunto se corre el Actuador D.

Y por último se solicita la autenticación de un sensor.

Aquí suceden 2 casos el sensor puede ser rechazado o aceptado, en caso de ser aceptado este mandará su ID, en caso contrario se desconectará automáticamente.

Si el sensor es aceptado recibe una confirmación con un 1:

En caso contrario recibe un empty:

Del lado del Nodo Coordinador B en caso de ser aceptado se tiene lo siguiente:

En caso de ser rechazado el resultado es:

Posteriormente el Nodo Coordinador hace el intercambio de claves, las validaciones correspondientes y el envío de archivo entre él y el Servidor.

De parte del servidor se obtiene lo siguiente:

Por último, el Actuador D hace su validación y lanza su mensaje correspondiente

Por parte del archivo encriptado enviado a continuación, se puede observar que es el mismo en el nodo coordinador B y en el Servidor A.

Archivo enviado:

Archivo recuperado:

Códigos

- Servidor A (Python)

''' Para corre el siguiente programa debe usarse versiones posteriores a python 3 y al llamarse debe incluirse un argurmento, dicho argumento es la direccion IP dodne esta montado el servidorr. Ejemplo: "python3 server.py 192.168.100.11" El siguiente programa sera corrido en el Servidor A Se deben descargar las bibliotecas pycryptodome y pqcrypto ''' import socket import sys import os import pqcrypto import time from Crypto.Cipher import AES from Crypto.Hash import SHA256 from secrets import compare_digest from pqcrypto.sign.dilithium2 import generate_keypair, sign, verify from Crypto.Protocol.KDF import scrypt from Crypto.Random import get_random_bytes ''' Nombre: desencriptar Descripcion: Desencripta un arcvhivo .enc en el original, se debe agregar la terminacion del archivo que se desea recuperar Ejemplo: Si el archivo original es un txt, se debe ingresar un archivo a la direccion de salida del mismo tipo txt. Argumentos --dire: Direccion donde se encuentra el archivo .enc --key: llave con la que se encripto el archivo --iv: vector iv que se utilizo en la encriptacion --dirout: direccion del archivo de salida que se dese obtener ''' def desencriptar(dire, key, iv, dirout): archivo = open(dire, "rb") tam = os.path.getsize(dire) encriptador = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv) archivo_desencriptado = open(dirout, 'wb') print(tam) while True: data = archivo.read(256) #print(data) n = len(data) if n == 0: break #print(n) decd = encriptador.decrypt(data) n = len(decd) if tam > n: archivo_desencriptado.write(decd) else: archivo_desencriptado.write(decd[:tam]) tam -= n archivo.close() archivo_desencriptado.close() ''' Nombre desencapsulado Descripcion: Desencapsula el Ct obtenido desde del cliente, genera el par de llave con kyber y realiza la validacion del hash creado co nel Ct y el ID del cliente Argumentos: --id ingresa el ID del cliente Returns: --regresa la llave generada despues de pasarla por un KDF --regresa los primeros 16 digitos del hasheo generado a traves del ID y el ct ''' def desencapsulado(id): #declaramos la libreria de kyber from pqcrypto.kem.kyber512 import generate_keypair, encrypt, decrypt #generamos la llave publica y secreta public_key, secret_key = generate_keypair() #enviamos al cliente la llave publica connection.sendall(public_key) #recibimos el Ct del cliente ciphertext = connection.recv(768) #recibimos el hash generado en el cliente ct_hash = connection.recv(256) #Se concatena el Ct con el ID del cliente ct_hash_esperado = ciphertext + id #declaramos la funcion hash y hasheamos el Ct con el ID hash = SHA256.new() hash.update(ct_hash_esperado) ct_hash_esperado = hash.digest() #Se valida si el hash recibido es igual al hash generado en estta funcion print('Validacion de Hctb =') print(compare_digest(ct_hash,ct_hash_esperado)) #se desencapsula el Ct con la Sk y obtenemos el Pt plaintext_recovered = decrypt(secret_key, ciphertext) #connection.sendall(plaintext_recovered) #Se realiza la funcion KDF con el Pt y hash key = scrypt(plaintext_recovered, ct_hash, 16, N=2**14, r=8, p=1) return key, ct_hash[0:16] # Create a TCP/IP socket sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # Inicializamos el socket y lo ponemos en Bind HOST = sys.argv[1] PORT = 5001 server_address = (HOST, PORT) sock.bind(server_address) sock.listen(1) #Declaramos las rutas de los archivos route_in='doc_enc2.enc' route_out='doc_dec.txt' #Estos valores son utlizados para recibir el documento CHUNK_SIZE = 1024 len_chunk = CHUNK_SIZE #Se declaran los ID id_b = b'12.34.56.78' id_d = b'87.65.43.21' #Se declara el mensaje que es utilizado en la fase 2 mi = get_random_bytes(32) while True: print('waiting for a connection') connection, client_address = sock.accept() amount_expected = 1088 amount_received = 0 try: #Imprimimos que se ha conectado el cliente print('client connected:', client_address) #FASE1 key, iv= desencapsulado(id_b) #FASE2 #Generamos la Pk para la firma con Dilithium public_key_sign, secret_key_sign = generate_keypair() #Enviamos al Cliente la llave publica connection.sendall(public_key_sign) #Recibimos el documento enmcriptado enviado por el cliente CHUNK_SIZE = 1024 len_chunk = CHUNK_SIZE with open(route_in, "wb") as f: chunk = connection.recv(CHUNK_SIZE) while chunk: print("recibiendo...") f.write(chunk) if len_chunk < CHUNK_SIZE: break else: chunk = connection.recv(CHUNK_SIZE) len_chunk = len(chunk) f.close() #Desencriptamos el documento recibido desencriptar(route_in, key, iv, route_out) #Tomamos el mensaje recibido f = open(route_in, 'rb') mensaje = f.read() f.close() #Creamos el bloque de firma signature = sign(secret_key_sign,mi) #Concatenamos el ID_C, el bloque de firma, el mensaje delcarado anteriormente y el mensaje msg_hash = id_d + signature + mi + mensaje #Hasheamos el mensaje anteriormente concatenado hash = SHA256.new() hash.update(msg_hash) msg_hash = hash.digest() t=1 time.sleep(.5) #enviamos el mensaje #print(mi) connection.send(mi) #Enviamos el hasheo #print(msg_hash) connection.send(msg_hash) #Enviamos el bloque de firma #print(signature) connection.send(signature[0:1024]) #print(".") time.sleep(.5) #print(".") connection.send(signature[1024:2044]) #FINFASE2 #time.sleep(t) finally: connection.close()

- Nodo Coordinador B (Python)

''' Para correr el siguiente programa debe usarse versiones posteriores a python 3 y al llamarse debe incluirse dos argurmentos, el primer argumento es la direccion IP a la que desea conectarse el nodo coordinador, en otras palabras la direccion IP del servidor A. El segundo argumento es la direccion con la que cuenta el nodo coordinador Ejemplo: "python3 server.py 192.168.100.11 192.168.100.90" El siguiente programa sera corrido en el Nodo Coordinador B Se deben descargar las bibliotecas pycryptodome, pqcrypto y FaBo9Axis_MPU9250 ''' import socket import sys, getopt import functools sys.path.append('.') import os import pqcrypto import time import requests import datetime import math import operator import FaBo9Axis_MPU9250 import os.path from Crypto.Cipher import AES from Crypto.Hash import SHA256 from secrets import compare_digest #from pqcrypto.kem.kyber768 import generate_keypair, encrypt, decrypt from pqcrypto.sign.dilithium2 import generate_keypair, sign, verify from Crypto.Protocol.KDF import scrypt from Crypto.Random import get_random_bytes ''' Nombre corre_imu Descripcion: Lee datos del sensor y recibe los obtenidos del sensor externo ademas de llamar a la funcion comparacion() Argumentos: --server_sock es la informacion del socket Returns: --regresa el id del sensor ''' def corre_imu(server_sock): magnitud = 0.0 magnitudG = 0.0 media = 0.0 media_rec = 0.0 d_e = 0.0 suma = 0.0 ayuda = 0.0 magnitud_t = 0.0 magnitudG_t = 0.0 j=0 print('waiting for a connection') client_sock, client_info = server_sock.accept() print("Accepted connection from ", client_info) mpu9250 = FaBo9Axis_MPU9250.MPU9250() while True: tiempo=datetime.datetime.now() accel = mpu9250.readAccel() magnitud = math.sqrt(((accel['x'])**2)+((accel['y'])**2)+((accel['z'])**2)) gyro = mpu9250.readGyro() magnitudG = math.sqrt(((gyro['x'])**2)+((gyro['y'])**2)+((gyro['z'])**2)) if j==0: f=open('nuevo.txt','w') f.write(str(magnitudG) + '\n' + str(magnitud)) f.close j=j+1 else: f=open('nuevo.txt','a') f.write('\n' + str(magnitudG) + '\n') f.write(str(magnitud)) f.close j= j+1 time.sleep(0.01) if j==200: break start_time = time.time() j=0 f=open('nuevo.txt','r') read_file=f.readlines() f.close pos=0 pos1=1 aux=0 n = 0 m = 90 pos=1 apuntador = 0 apuntado = 1 ### obteniendo valor para covarianza de vectores while True: for i in range (1,100): magnitud_t = magnitud_t + float(read_file[pos]) magnitudG_t = magnitudG_t + float(read_file[n]) n=n+2 pos=pos+2 #print(n) med=magnitud_t/100 medG = magnitudG_t/100 sumdes=0.0 sumdesG=0.0 n = 0 pos = 1 for i in range (1,100): sumdes= sumdes + (float(read_file[pos])-med)**2 sumdesG= sumdesG + (float(read_file[n])-med)**2 n=n+2 pos=pos+2 des = math.sqrt(sumdes/100) desG = math.sqrt(sumdesG/100) aux = 0.0 auxG = 0.0 pos=1 n=0 for i in range(1,100): aux = aux + ((float(read_file[pos])-med)/des) auxG = auxG + ((float(read_file[pos])-medG)/desG) n=n+2 pos=pos+2 cov = aux/99 covG = auxG/99 if m == 140: #print(m) break if apuntador == 0: f=open('giroscopio.txt','w') f.write(str(covG) + '\n') f.close f=open('acelerometro.txt','w') f.write(str(cov) + '\n') f.close magnitudG_t = 0.0 magnitud_t = 0.0 apuntador = apuntador + 2 apuntado = apuntado + 2 n=apuntador pos=apuntado else: f=open('giroscopio.txt','a') f.write(str(covG) + '\n') f.close f=open('acelerometro.txt','a') f.write(str(cov) + '\n') f.close magnitudG_t = 0.0 magnitud_t = 0.0 apuntador = apuntador + 2 apuntado = apuntado + 2 n=apuntador pos=apuntado m=m+1 try: f=open('acc_ext.txt','w') f.write("") f.close() f=open('giro_ext.txt','w') f.write("") f.close() CHUNK_SIZE = 1024 len_chunk = CHUNK_SIZE with open('conexion1.txt', "wb") as f: chunk = client_sock.recv(CHUNK_SIZE) while chunk: f.write(chunk) if len_chunk < CHUNK_SIZE: break else: chunk = client_sock.recv(CHUNK_SIZE) len_chunk = len(chunk) f.close() id_sensor = comparacion(client_sock) except IOError: pass finally: client_sock.close() #server_sock.close() return id_sensor ''' Nombre comparacion Descripcion: Realiza la comparacion de los datos obtenidos y recibidos para posteriormente identificar si pertenece a la red o no, ademas de enviarle una confirmacion al sensor de que pertenece a la red y posteriormente recibir su ID Argumentos: --client_sock es la informacion del socket del sensor Returns: --regresa el id del sensor ''' def comparacion(client_sock): start_time = time.time() f=open('conexion1.txt','r') read_file=f.readlines() f.close pos=0 pos1=1 for i in range(0,49): f=open('giro_ext.txt','a') f.write(read_file[pos]) f.close pos=pos+2 f=open('acc_ext.txt','a') f.write(read_file[pos1]) f.close pos1=pos1+2 #j=j+1 media = 0.0 media_rec = 0.0 d_e = 0.0 d_e_r = 0.0 suma = 0.0 ayuda = 0.0 ayuda_rec = 0.0 j = 100 suma_rec = 0.0 auxiliar = 0.0 cov=0.0 mediaG = 0.0 media_recG = 0.0 d_eG = 0.0 d_e_rG = 0.0 sumaG = 0.0 ayudaG = 0.0 ayuda_recG = 0.0 j = 100 suma_recG = 0.0 auxiliarG = 0.0 covG=0.0 f=open('giroscopio.txt','r') read_file = f.readlines() f.close g=open('giro_ext.txt', 'r') read_files = g.readlines() g.close f=open('acelerometro.txt','r') read_fil = f.readlines() g=open('acc_ext.txt', 'r') read_fils = g.readlines() g.close pos=0 pos1=0 tiempo=datetime.datetime.now() #####covarianza y fusion f=open('resultados.txt','a') f.write(str(tiempo) + '\n') g = open('ayuda.txt', 'a') for i in range(1,50): auxiliar= ((float(read_fil[pos]))*(float(read_fils[pos]))) pos=pos+1 auxiliarG= ((float(read_file[pos1]))*(float(read_files[pos1]))) pos1=pos1+1 cov = auxiliar covG = auxiliarG fusion=0.0 if cov >= 0.2: fusion = cov else: fusion=(cov+covG)/2 print ('F = %f', fusion) f.write(str(fusion) + '\n') g.write(str(fusion) + '\n') suma = suma + fusion f.close() g.close() media = suma/50 f = open('ayuda.txt','r') read = f.readlines() f.close() for i in range (0,49): ayuda = ayuda + ((float(read[i]) - media )**2) d_e = math.sqrt(ayuda/49) t = (media - 0.2)/(math.sqrt(d_e/50)) if t>= 1.296: print ("sensor aceptado") confirmacion = b'1' client_sock.send(confirmacion) id_sensor = client_sock.recv(1024) else: print ("sensor rechazado") id_sensor = b' ' elapsed_time = time.time() - start_time print("tiempo de ejecucion: %.10f segundos." %elapsed_time) return id_sensor ''' Nombre: encriptar Descripcion: encripta cualquier tipo de arcvhivo y regresa un archivo .enc Argumentos --dire: Direccion donde se encuentra el archivo a ecriptar --key: llave con la que se desea encriptar el archivo --iv: vector iv que se utilizo en la encriptacion --dirout: direccion del archivo de salida .enc que se obtendra ''' def encriptar(dire, key, iv, dirout): encriptador = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv) archivo = open(dire, "rb") archivo_encriptado = open(dirout, "wb") while True: data = archivo.read(16) n = len(data) if n == 0: break elif n % 16 != 0: data += b' ' * (16 - n % 16) enc = encriptador.encrypt(data) archivo_encriptado.write(enc) archivo.close() archivo_encriptado.close() ''' Nombre: desencriptar Descripcion: Desencripta un arcvhivo .enc en el original, se debe agregar la terminacion del archivo que se desea recuperar Ejemplo: Si el archivo original es un txt, se debe ingresar un archivo a la direccion de salida del mismo tipo txt. Argumentos --dire: Direccion donde se encuentra el archivo .enc --key: llave con la que se encripto el archivo --iv: vector iv que se utilizo en la encriptacion --dirout: direccion del archivo de salida que se dese obtener ''' def desencriptar(dire, key, iv, dirout): archivo = open(dire, "rb") tam = os.path.getsize(dire) encriptador = AES.new(key, AES.MODE_CBC, iv) archivo_desencriptado = open(dirout, 'wb') while True: data = archivo.read(256) #print(data) n = len(data) if n == 0: break decd = encriptador.decrypt(data) n = len(decd) if tam > n: archivo_desencriptado.write(decd) else: archivo_desencriptado.write(decd[:tam]) tam -= n archivo.close() archivo_desencriptado.close() ''' Nombre encapsulado Descripcion: Encapsula con Kyber obteniendo el Ct con la public key recibida desde el servidor, Argumentos: --id ingresa el ID del cliente Returns: --regresa la llave generada despues de pasarla por un KDF --regresa los primeros 16 digitos del hasheo generado a traves del ID y el ct ''' def encapsulado(id): #Importamos la libreria de kyber from pqcrypto.kem.kyber512 import generate_keypair, encrypt, decrypt #recibimos la public key public_key = sock.recv(800) #Se realiza el encapsulado y se obtenemos el CT y el PT ciphertext, plaintext_original = encrypt(public_key) #Enviamos el CT sock.sendall(ciphertext) #Concatenamos el CT con el ID del cliente ct_hash = ciphertext + id #Realizamos el hash al CT con el ID hash = SHA256.new() hash.update(ct_hash) ct_hash = hash.digest() #Enviamos el hash sock.sendall(ct_hash) #data = sock.recv(1024) #print(len(data)) #print(compare_digest(plaintext_original, data)) #time.sleep(1) #salt = b'1234567891123456' #con una funcion KDF se obtiene una llave a traves del PT y el hash key = scrypt(plaintext_original, ct_hash, 16, N=2**14, r=8, p=1) return key, ct_hash[0:16] # Create a TCP/IP socket sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) # Connect the socket to the port on the server # given by the caller #este socket es para utilizar con el Servidor HOST=sys.argv[1] PORT=5001 server_address = (HOST, PORT) #print('connecting to {} port {}'.format(*server_address)) #sock.connect(server_address) #se declara un segundo socket para la autenticacion de sensores #WARNING: la direccion debe ser diferente al anterior socket start_time = time.time() server_sock = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) HOST_SOCK = sys.argv[2] PORT_SOCK = 5005 server_sock_address = (HOST_SOCK, PORT_SOCK) server_sock.bind(server_sock_address) server_sock.listen(1) #declaramos rutas a utilizar route_in = 'resultados.txt' route_out = 'doc_enc.enc' route_out2 = 'doc_dec_2.txt' CHUNK_SIZE = 1024 #declaramos IDs id_b =b'12.34.56.78' id_d = b'87.65.43.21' ip_c = '192.168.100.59' try: #FASE 0 id_sensor = corre_imu(server_sock) print("El ID del sensor es:") print(id_sensor) #FASE1 print('connecting to {} port {}'.format(*server_address)) sock.connect(server_address) amount_expected = 1184 amount_received = 0 key , iv= encapsulado(id_b) #FINFASE1 #FASE2 #Recibimos la Pk para la firma public_key_sign=sock.recv(1184) #Encriptamos el archivo a enviar encriptar(route_in,key,iv,route_out) #Enviamos el archivo tam_doc = os.path.getsize(route_out) print(tam_doc) #confirmacion = True #while confirmacion: with open(route_out, 'rb') as f: data = f.read(CHUNK_SIZE) while data: print("sending...") time.sleep(.5) sock.send(data) data = f.read(CHUNK_SIZE) #sock.sendfile(f,0,tam_doc) #print('documento enviado') f.close() # lon_rec = sock.recv(len(tam_doc)) # sock.send(tam_doc) # print("Longitudes ") # print(lon_rec) # print(tam_doc) # confirmacion = compare_digest(lon_rec,tam_doc) #Leemos el mensaje del archivo f = open(route_out, 'rb') mensaje = f.read() f.close() #recibimos el mensaje unico mi = sock.recv(32) print(mi) #recibimos el mensaje hasheado msg_hash = sock.recv(32) print(msg_hash) #recibimos el bloque de firma signature2 = sock.recv(1024) signature3 = sock.recv(1024) signature = signature2 + signature3 print(len(signature2)) print(len(signature3)) print(len(signature)) msg_hash_esperado = id_d + signature + mi + mensaje #print(msg_hash_esperado) hash = SHA256.new() hash.update(msg_hash_esperado) msg_hash_esperado = hash.digest() #print(msg_hash_esperado) #verificamos que el hasheo que recibimos sea el mismo print("Verificacion de HMIm =") print(compare_digest(msg_hash_esperado,msg_hash)) #verificamos quie la firma sea autentica print("Verificacion de bloque de firma = ") print(verify(public_key_sign,mi,signature)) #FINFASE2 #INICIOFASE3 #concatenamos el idd con mi msg_hash_mi=id_d+mi #hasheamso el mensaje concatenado hash = SHA256.new() hash.update(msg_hash_mi) msg_hash_mi = hash.digest() #adjuntamos los datos que mandaremos al arduino data = {'mi':mi,'hash_mi':msg_hash_mi} # direccion = 'http://192.168.100.59/hash' #hacemos una peticioon para que el arduino haga la validacion requests.post(direccion,data) #FINFASE3 finally: sock.close()

- Sensores (Python)

import sys, getopt sys.path.append('.') import FaBo9Axis_MPU9250 import os.path import time import datetime import math import operator import socket from numpy import * import os #import paho.mqtt.client as mqttClient import json import random sensor_id = b'127.125.178' magnitud=0.0 magnitudG = 0.0 media=0.0 d_e=0.0 suma=0.0 magnitud_t = 0.0 magnitudG_t = 0.0 j = 0 mpu9250 = FaBo9Axis_MPU9250.MPU9250() sock1 = socket.socket(socket.AF_INET, socket.SOCK_STREAM) HOST_SOCK = sys.argv[1] PORT_SOCK = 5005 server_sock_address = (HOST_SOCK, PORT_SOCK) print('connecting to {} port {}'.format(*server_sock_address)) sock1.connect(server_sock_address) while True: accel = mpu9250.readAccel() magnitud = math.sqrt(((accel['x'])**2)+((accel['y'])**2)+((accel['z'])**2)) gyro = mpu9250.readGyro() magnitudg = math.sqrt(((gyro['x'])**2)+((gyro['y'])**2)+((gyro['z'])**2)) if j==0: f = open('magnitudes.txt','w') f.write(str(magnitudg) + '\n' + str(magnitud)) f.close j = j + 1 else: f = open('magnitudes.txt','a') f.write('\n'+str(magnitudg) + '\n' + str(magnitud)) f.close j = j + 1 time.sleep(0.01) if j == 150: break f = open('magnitudes.txt','r') read_file = f.readlines() f.close with open('magnitudes.txt', 'rb') as f: sock1.sendfile(f) #print('documento enviado') f.close() pos = 0 pos1 = 1 aux = 0 n = 0 m = 90 apuntador = 0 apuntado = 1 magnitud_t = 0.0 magnitudg_t = 0.0 while True: for i in range (1,90): magnitud_t = magnitud_t + float(read_file[pos1]) magnitudg_t = magnitudg_t + float(read_file[n]) n = n + 2 pos1 = pos1 + 2 #print n if m == 140: break if apuntador == 0: f=open('giroscopio.txt','w') f.write(str(magnitudg_t) + '\n') f.close f=open('acelerometro.txt','w') f.write(str(magnitud_t) + '\n') f.close magnitudG_t = 0.0 magnitud_t = 0.0 apuntador = apuntador + 2 apuntado = apuntado + 2 n = apuntador pos1 = apuntado else: f=open('giroscopio.txt','a') f.write(str(magnitudg_t) + '\n') f.close f=open('acelerometro.txt','a') f.write(str(magnitud_t) + '\n') f.close magnitudG_t = 0.0 magnitud_t = 0.0 apuntador = apuntador + 2 apuntado = apuntado + 2 n = apuntador pos1 = apuntado m = m + 1 pos=0 pos1=1 for i in range(0, 50): #sock1.send(read_file[pos]) #time.sleep(0.01) #sock1.send(read_file[pos1]) suma=suma + float(read_file[pos1]) pos=pos+1 pos1=pos1+2 media=suma/j ayuda=0.0 pos1=1 for i in range(0,j): ayuda= (float(read_file[pos1])-media)**2 + ayuda pos1=pos1+2 d_e=math.sqrt(ayuda/j) print('media ', media) print(d_e) data = sock1.recv(1) print(data) if data==b'1': #os.system("python senseUbi.py") # print ('data es 1') sock1.send(sensor_id) else: sock1.close()

- Actuador D (Arduino)

#include <ESP8266WiFi.h> #include <WiFiClient.h> #include <ESP8266WebServer.h> #include <ESP8266mDNS.h> #include <ArduinoJson.h> #include <TypeConversion.h> #include <Crypto.h> extern "C"{ #include "sign.h" }; int ret; namespace TypeCast = experimental::TypeConversion; const char* ssid = "Totalplay-F1A4"; const char* password = "F1A4BB1AWMA8xJ5X"; //WiFiServer server(80); ESP8266WebServer server(80); const String postForms = "<html>\ <head>\ <title>ESP8266 Web Server POST Crypto</title>\ <style>\ body { background-color: #cccccc; font-family: Arial, Helvetica, Sans-Serif; Color: #000088; }\ </style>\ </head>\ <body>\ <h1>POST plain text to /postplain/</h1><br>\ </body>\ </html>"; void setup() { Serial.begin(9600); delay(100); //Configuración del GPIO2 pinMode(2, OUTPUT); digitalWrite(2,LOW); Serial.println(); Serial.println(); Serial.print("Conectandose a red : "); Serial.println(ssid); WiFi.begin(ssid, password); //Conexión a la red while (WiFi.status() != WL_CONNECTED) { delay(500); Serial.print("."); } Serial.println(""); Serial.println("WiFi conectado"); server.on("/", handleRoot); server.on("/hash",set_hash); //server.on("/pk",setPk); server.begin(); //Iniciamos el servidor Serial.println("Servidor Iniciado"); Serial.println("Ingrese desde un navegador web usando la siguiente IP:"); Serial.println(WiFi.localIP()); //Obtenemos la IP } void loop() { server.handleClient(); } /* void setPk() { if (server.method() != HTTP_POST) { //digitalWrite(led, 1); server.send(405, "text/plain", "Method Not Allowed"); //digitalWrite(led, 0); } else { //digitalWrite(led, 1); unsigned char pk[CRYPTO_PUBLICKEYBYTES]; char pk2[CRYPTO_PUBLICKEYBYTES]; String pk_r = server.arg(0); String sm_r = server.arg(1); String m_r = server.arg(2); int i = pk_r.length(); int i2 = sm_r.length(); int MLEN = m_r.length(); unsigned char m[MLEN]; unsigned char sm[MLEN + CRYPTO_BYTES]; char m2[MLEN]; char sm2[MLEN + CRYPTO_BYTES]; //pk_r.toCharArray(pk2,i); //sm_r.toCharArray(sm2, i2); //m_r.toCharArray(m2, MLEN); unsigned long long smlen = i2; unsigned long long m_len = MLEN; //strcpy((char*)pk,pk2); //strcpy((char*)sm,sm2); //strcpy((char*)m,m2); for (int x= 0; x < i2; x++) { sm[x]=sm_r.charAt(x); //Serial.println(pk[x]); if(x<i){ pk[x] = pk_r.charAt(x); } //if(x<MLEN){ //m[x]=m_r.charAt(x); //} } Serial.println(pk[0]); Serial.println(sm[0]); // Serial.println(m[0]); Serial.println(pk[i-1]); Serial.println(sm[i2-1]); // Serial.println(m[MLEN-1]); int ret; ret = crypto_sign_open(m, &m_len, sm, smlen, pk); Serial.println("La verificacion es:"); Serial.println(ret); server.send(200, "text/plain", "POST body was:\n" + server.arg("plain")); //digitalWrite(led, 0); } } */ //Esta funcion se encargara de recibir el hasheo y validarlo void set_hash(){ using namespace experimental::crypto; uint8_t resultArray[SHA256::NATURAL_LENGTH] { 0 }; if (server.method() != HTTP_POST) { //digitalWrite(led, 1); server.send(405, "text/plain", "Method Not Allowed"); //digitalWrite(led, 0); } else { //digitalWrite(led, 1); String mi = server.arg(0); String msg_hash = server.arg(1); String IDD = "87.65.43.21"; IDD.concat(mi); SHA256::hash(IDD.c_str(), IDD.length(), resultArray); String stringOne = (char*)resultArray; String stringTwo = stringOne.substring(0,32); if (stringTwo.equals(msg_hash)) { Serial.println("Son Iguales"); } else { Serial.println("Son Diferentes"); } server.send(200, "text/plain", "POST body was:\n" + server.arg("plain")); //digitalWrite(led, 0); } } void handleRoot() { //digitalWrite(led, 1); server.send(200, "text/html", postForms); //digitalWrite(led, 0); } void handleNotFound() { //igitalWrite(led, 1); String message = "File Not Found\n\n"; message += "URI: "; message += server.uri(); message += "\nMethod: "; message += (server.method() == HTTP_GET) ? "GET" : "POST"; message += "\nArguments: "; message += server.args(); message += "\n"; for (uint8_t i = 0; i < server.args(); i++) { message += " " + server.argName(i) + ": " + server.arg(i) + "\n"; } server.send(404, "text/plain", message); //digitalWrite(led, 0); }